麟文仪器为红外光谱用户提供质优价廉的红外光谱附件，包括单晶溴化钾粉（KBr）、压片机、模具、温控红外烤箱、各种窗片、石英池等等。

1. 油压机(左图)：该款油压机不漏油、不掉压，不需加油，完全可以与国外产品相媲美，压力有0-12吨、0-15吨、0-24吨。

2. 模具(右图)：模具分两种，需要脱模的模具与不需要脱模的模具。不需脱模的模具，操作更方便。样品直径为标准的13mm、样品厚度0.2-1mm。

3. 红外烘烤箱(左图)：红外以及电热并用的烘烤箱，上层为红外烘烤、下面为石英电加热管，有控温、定时功能，模具、玛瑙研钵可以保存在烘箱中。

4. 玛瑙研钵(右图)：玛瑙研钵是红外光谱不可缺少的制样工具，研钵的直径有60mm、80mm以及100mm。

5. 各种窗片：公司为红外光谱用户提供各种规格溴化钾、氟化钙以及硫化锌窗片，可以为用户加工各种形状的窗片。

6. 石英液体池：水中油的测定的国家标准就是采用红外光谱方法，其中必须使用各种不同光程的石英池。光程有10mm、40mm以及50mm。石英池的工作范围为2000-7000cm-1。

麟文仪器还可提供更多其他附件，欢迎来电询问。

下表是本地产品的列表，有需要请与我们联系：

| 类别 | 序号 | 型号 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 红 外 固 体 样 品 分 析 附 件 | 1 | FW-4 | 红外压片机 | 手动液压，0-24吨，不漏油、不掉压，重量34Kg。 |
|  | 2 | HF-2 | 压片模具 | 压片直径为标准的13mm，厚度可以调节，0.1~0.5mm，需要脱模。 |
|  | 3 | HW-3A | 温控红外红烤箱 | 红外灯和电热烘烤，并用。可以调节加热温度，热效率高，速度快。对于红外实验室来说，非常实用。 |
|  | 4 | HW-3 | 玛瑙研钵 | 直径50mm和60mm两种。玛瑙研钵是研磨样品必不可少的工具，直径太小，研磨困难；直径太大，样品量不够，因此选择合适大小的玛瑙是很重要的。 |
|  | 5 | HF-2A | Φ13mm样品插板 | 放置Φ13mm的压片，可以适用于各种红外光谱仪。 |
|  | 6 | HF-2B | KBr光谱纯 | 50g/100g包装 |
|  | 7 | HY-12 | 红外压片机 | 手动液压，0-15吨，不漏油、不掉压，重量11Kg。 |
|  | 8 | FW-4A | 红外压片机 | 手动液压，0-30吨，不漏油、不掉压，重量40Kg。 |
|  | 9 | HF-12 | 压片模具 | 压片直径为13mm，厚度0.1~0.5mm，可以调节，不需要脱模。 |
|  | 10 | HW-3B | 玛瑙研钵 | 玛瑙研钵的直径为80mm。 |
|  | 11 | HW-3C | 玛瑙研钵 | 玛瑙研钵的直径为90mm和100mm两种，价格相同。 |
|  | 12 | HF-3 | 简易压片机 | 手动螺旋挤压，Φ8×0.2mm，包括压片、模具以及架子。 |
|  | 13 | HF-2D | 多用插板 | 放置各种样品 |
|  | 14 | HF-2E | 聚苯乙烯插板 | 聚苯乙烯标准样品，厚度为50mm。用于仪器校准。 |
|  | 15 | HF-2G | 模具压头 | Φ13×7mm，硬质合金 |
|  | 16 | RS-1 | 抽气泵 | 模具压片时，抽真空用。 |
| 红 外 液 体 样 品 分 析 附 件 | 17 | HF-7 | 可拆卸液体池 | KBr窗片，怕水，波长7000-400cm-1，有各种厚度的铅垫片。 |
|  | 18 | HF-7A | 可拆卸液体池 | CaF2窗片，不怕水，波长7000-1000cm-1，有各种厚度的铅垫片。 |
|  | 19 | HF-7B | 可拆卸液体池 | ZnS窗片，不怕水，波长7000-650cm-1，有各种厚度的铅垫片。 |
|  | 20 | HF-8 | 固定液体池 | KBr窗片，怕水，7000-400cm-1，厚度0.1、0.25、0.5mm。 |
|  | 21 | HW-7 | 溴化钾（KBr）窗片 | Φ30×5mm，备有其他各种尺寸的KBr窗片 |
|  | 22 | HW-7A | 氟化钙（CaF2）窗片 | Φ30×5mm。 |
|  | 23 | HW-7B | 硫化锌（ZnS）窗片 | Φ28×1.5mm |
|  | 24 | HW-7C | KRS5窗片 | Φ30×5mm。 |
|  | 25 | HW-8G | 窗片研磨器 | 研磨略微潮解的KBr或NaCl窗片。 |
| 水 中 油 测 试 附 件 | 26 | HW-8A | 红外石英比色皿 | 10mm×10mm，带盖，波长7000-2000cm-1。 |
|  | 27 | HW-8B | 红外石英比色皿 | 10mm×10mm，气密，带密封盖，波长7000-2000cm-1。 |
|  | 28 | HW-8C | 红外石英比色皿 | 40mm×10mm，带盖，波长7000-2000cm-1。 |
|  | 29 | HW-8D | 红外石英比色皿 | 50mm×10mm，带盖，波长7000-2000cm-1。 |
|  | 30 | HW-8E | 小比色皿架 | 放置10mm×10mm的比色皿。 |
|  | 31 | HW-8F | 大比色皿架 | 放置各种比色皿 |
| 气体 | 32 | HF-11 | 气体池 | KBr窗片，光程为50mm或100mm。 |